Лекція 10

Тема 6. Кручення

Кручення – це такий вид деформації стержня, який спричиняється моментами, що діють в площині, перпендикулярній до його осі.

Приклади з практики: кручення валів, стержнів рам та ін.

Методом поперечних перерізів визначаємо, що внутрішній силовий фактор – крутний момент Mкр.

Mк1,Mк2,... – зовнішні моменти;

Mкр1,Mкр2,... – внутрішні моменти.

6.1. Побудова епюр крутних моментів

Mк1=40кНм;Mк2=60кНм;Mк3=20кНм.

Крутний момент в будь-якому поперечному перерізі дорівнює сумі зовнішніх моментів, взятих по одну сторону від перерізу. Причому Mкр вважається додатнім, якщо при спостереженні зі сторони перерізу він повертає частину вала проти годинникової стрілки.

Для побудови епюри розбиваємо вал на ділянки.

I діл. MкрI=0;

II діл.MкрII=Mк1=40кНм;

III діл. MкрIII=Mк1−Mк2=−Mк3=−20кНм.

У випадку дії розподіленого моменту Mкр=−mx.

Якщо задано потужність N, Вт на шківі чи шестерні, насаджених на валу,   і  частоту обертання n,об/хв або кутову швидкість вала ,c-1, крутний момент можна знайти за формуламиMкр=9550Nn(Нм); Mкр=Nω(Нм).

6.2. Напруження і деформації при крученні круглих валів

Циліндричний вал навантажено крутним моментом Mк. В закріпленні виникає момент реакції опори, рівнийMк.Система знаходиться в рівновазі.

При крученні твірна стає спіральною лінією.

ϕ – кут закручування ;

θ=ϕℓ – відносний кут закручування;

γ – кут зсуву.

Досвідом встановлено:

1. При крученні плоскі поперечні перерізи залишаються плоскими (гіпотеза плоских перерізів).

2. Відстань між поперечними перерізами не змінюється.

3. Радіуси на торцевих поверхнях залишаються прямими.

При крученні в поперечних перерізах діють дотичні напруження τ. Задача визначення τ статично невизначна, тому що невідомий закон розподілу τ по перерізу.

1. Статичні рівняння рівноваги.

dMкр=τdF⋅ρ;

Mкр=FτρdF. 					(6.1)

Це є інтегральне рівняння рівноваги при крученні.

2. Геометричне рівняння.

dS=γdx;dS=rdϕ,

dϕ – кут закручування елемента довжиною dx.

Прирівнюючи праві частини рівностей, одержимоγdx=rdϕ. Звідсиγ=dϕdxr;dϕdx=θ;γ=θr. В шарі з радіусом ρ маємо γ=θρ. 			     (6.2)

3. Фізичне рівняння.

Матеріал вала знаходиться в умовах чистого зсуву. Закон Гука при зсуві τ=Gγ         (6.3).

4. Розв’язуємо систему рівнянь (6.1), (6.2), (6.3):

(2)→(3)⇒τ=Gθρ   (6.4)

(4)→(1)⇒Mкр=FGθρ2dF; Mкр=GθFρ2dF; Fρ2dF=Ip – полярний момент інерції;

Mкр=GθIp; θ=MкрGIp  ,   		(6.5)

GIp – жорсткість поперечного перерізу при крученні.

ϕ=θℓ;          ϕ=MкрℓGIp   		 (6.6)

(5)→(4)⇒ τ=MкрρIp    		(6.7)

τmax=MкрIpr; Ipr=Wp – полярний момент опору  ;    τmax=MкрWp   			(6.8).

6.3. Розрахунок валів на міцність і жорсткість

# Умова міцності

τmax=MкрWp≤τ     - для перевірного розрахунку. 					(6.9)

Wp≥Mкрτ               - для проектувального розрахунку. 					(6.10)

Суцільний вал

Wp=Ipd2;Ip=πd432;Wp=πd316 .

Трубчастий (стержень) вал

Ip=πd41−α432;α=d1d;Wp=Ipd2=πd316(1−α4)

Підставляючи значення  в (6.10), одержимо

d≥316Mкрπτ    – для суцільного вала; 				(6.11)

d≥316Mкрπτ(1−α4)   - для трубчастого вала.			 (6.12)

Умова жорсткості

θmax=MкрGIp≤θ   – для перевірного розрахунку. 		(6.13)

Ip≥MкрGθ              - для проектувального розрахунку. 		(6.14)

Підставимо значення Ip в (6.14), одержимо

– для суцільного вала				(6.15);

d≥432MкрGπθ(1−α4)   - для трубчастого вала			(6.16).

Допустимі відносні кути повороту:

θ=0,3градм - статичне навантаження; θ=0,25градм - змінне навантаження;

θ=0,15градм - ударне навантаження.

# Методика розрахунку валів

1. Вибираємо розрахункову схему.

2. Будуємо епюру Мкр. Визначаємо небезпечний переріз, де діє максимальний Мкр.

3. Визначаємо d з умови міцності (11) або (12).

4. Перевіряємо на жорсткість за умовою (13).

5.Якщо умова (13) не задовольняється, визначаємо d з умови жорсткості (15) або (16). З            двох значень діаметра, визначених з умов міцності і жорсткості, вибираємо більший.

Лекція 11

6.4. Розв’язання статично невизначних задач при крученні

Дано: MK,a,b

Визначити: діаметр стержня d.

1) Статичне рівняння

M(x)=MA+MB−MK=0; MA+MB=MK.                 (1)

2) Геометричне рівняння

ϕ=ϕa+ϕb=0..                 (2)

3) Фізичні рівняння

ϕa=MAaGIp;ϕb=−Mb⋅bGIp .  (3)

4) Розв’язуємо систему рівнянь

(3)→(2) MAa=Mb⋅b.     (4)

Із (1) і (4) маємо: MA=MKba+b;MB=MKaa+b.     Якщо MA>MB,  d≥316MAπτ.

6.5. Кручення стержнів некруглого поперечного перерізу

В інженерній практиці кручення зазнають стержні некруглих поперечних перерізів (прямокутних, трикутних, еліптичних і т.п.)

Для таких стержнів гіпотеза плоских перерізів незастосовна. Поперечні перерізи викривляються, тобто відбувається їх депланація. Дотичні напруження і деформації знаходять методами теорії пружності. Формули для розрахунків:

τmax=MкрWк;θ=MкрGIK;ϕ=MкрℓGIK

WK – момент опору при крученні;

IK – момент інерції при крученні.

Тільки для круглого перерізу WK=WP;IK=IP

Для інших перерізів WK,IKзнаходять за довідником. Для прямокутного перерізу

WK=αhb2; IK=βhb3 ( h>b ).

Коефіцієнти α і β - за  таблицею в залежності від hb.

τmax=Mкрαhb2;τ'=γτmax;τ'=γMкрαhb2;θ=MкрGβhb3 γ – за таблицею в залежності від hb.

Небезпечні точки, де діють max, лежать посередині довшої сторони.

Умови міцності і жорсткості:

τmax=Mкрαhb2≤τ;    θ=Mкрβhb3G≤θ.			(6.17)

6.6. Кручення стержнів з замкненим тонкостінним профілем

Розглянемо стержень з некруглим тонкостінним профілем. Товщина стінки  змінюється по контуру. Оскільки стінка тонка, будемо вважати, що τ по товщині однакові і направлені по дотичній до середньої лінії.

На елементарну площадку довжиною dS діє сила  dS, яка створює відносно центра ваги перерізу елементарний момент  dMкр=τδdS⋅r;rdS=2dω, де dω - площа елементарного трикутника.

dMкр=2τδdω;Mкр=2ωτδdω.

Щоб визначити інтеграл, розглянемо рівняння рівноваги вирізаного із стержня елемента довжиною dx,   X=τ1δ1dx−τ2δ2dx=0. Звідси  τ1δ1=τ2δ2=const.

Mкр=2τδωdω=2τδω. Звідси

τ=Mкр2ωδ  -   формула Бредта. 				(6.18)

Тут ω – площа, обмежена середньою лінією,  - товщина стінки у тому місці, де визначаються напруження.

Умова міцності

τmax=Mкр2ωδmin≤τ

Відносний кут закручення

θ=MкрGIK.      Момент інерції при крученні IK=4ω2dSδ.

Якщо δ не змінюється по довжині контура S,

IK=4ω21δ⋅S=4δω2S; S – довжина середньої лінії;    θ=MкрS4Gδω2.

Для тонкостінної труби

S=2πR;ω=πR2; θ=MкрS4Gδω2=Mкр2GπR3δ; τ=Mкр2πR2δ

Для прямокутного профілю

ω=ab; τ=Mкр2abδ; S=2(a+b); θ=2Mкр(a+b)4Gδa2b2. Слід мати на увазі, що формула дає задовільні значення  лише на певній відстані від кутових точок профілю.

Лекція 12

6.7. Кручення стержнів відкритого тонкостінного профілю

Розбиваємо профіль на прямокутні елементи, товщина яких значно менша довжини.

Для прямокутного елемента IK=βSδ3;WK=αSδ2.

При Sδ>10 α≈β≈13.

Для всього профілю IK=η13n=1nSiδi3;      (6.19) n – число елементів;

η – коефіцієнт, що враховує схематизацію профілю.

Кутовий профіль - η=1,0;

Двотавр -  η=1,2;

Тавр        - η=1,15;

Швелер   - η=1,12.

Якщо товщина δ однакова для всіх елементів, IK=η13δ3i=1nSi=13ηSδ3, де S – сумарна довжина всіх елементів.

Відносний кут закручування 		θ=MкрGIK.      					(6.20)

Визначимо τ.

Для всіх елементів кутθ – однаковий і рівний куту закручування всього профілю θ=θ1=θ2=θ3=...

MкрGIK=Mкр1GIK1Mкр1=MкрIK1IK=Mкр2GIK2Mкр2=MкрIK2IK=Mкр3GIK3Mкр3=MкрIK3IK=...

Mкрi=MкрIKiIK; τi=MкрiWKi=MкрIKIкiWKi; IкiWкi=13Siδi313Siδi2=δi.

Максимальне дотичне напруження в і-му елементі

τi=MкрIкδi .   						(6.21)

Максимальні дотичні напруження в стержні  діють посередині довгих сторін елемента, що має  найбільшу товщину,  τmax=MкрIкδmax.

Умова міцності

τmax=MкрIкδmax≤τ.     					(6.22)

Приклад.

Порівняти для суцільної і розрізаної труби τ і θ при однаковому Mкр.

Суцільна труба: τ=Mкр2ωδ; ω=πR2; τ=Mкр2πR2δ.

θ=Mкр⋅S4Gδω2=Mкр⋅2πR4Gδπ2R4=Mкр2πR3δG.

Розрізана труба:

τp=MкрIкδ;Iк=13Sδ3=23πRδ3;τp=3Mкр2πRδ2.

θp=MкрGIк=3Mкр2GπRδ3;

Відношення напружень і деформацій розрізаної і суцільної труби: τpτ=3Rδ;θpθ=3R2δ2.  Для R=30мм;δ=3мм τpτ=30;θpθ=300.

6.8. Розрахунок гвинтових циліндричних пружин

Пружини широко розповсюджені в техніці. Виготовляються з сталевого дроту, сталевих стержнів. Параметри пружини:

діаметр пружини D=2R;

діаметр дроту d;

крок пружини t;

кількість витків n.

## 6.8.1. Визначення напружень

Визначимо напруження , що виникають у поперечному перерізі стержня пружини. Для цього відріжемо останній виток пружини вертикальною  січною площиною, що проходить через вісь пружини, і розглянемо умови рівноваги відрізаного витка.

Для пружин з невеликим кутом нахилу витків (10...15°) переріз має форму близьку до круга.

Площина, в якій діє M майже перпендикулярна до осі стержня. Тому можна вважати, що момент M викликає лише кручення стержня. Згином можна знехтувати. Крім того, сила Р намагається зрізати стержень. Таким чином, в поперечному перерізі діє поперечна сила Q=P і крутний момент M=PR.

Діють дві групи τ, спричинені поперечною силою і згинальним моментом:

τ'=QF=4Pπd2τmax''=MкрWp=16PRπd3

В точці А. τmax=τ'+τmax''.

τmax=4Pπd2+16PRπd3=16PRπd31+d4R.

τmax=16PRπd31+d4R .         			(6.23)

Оскільки для більшості пружин d4R<<1,

τmax=16PRπd3 .      		 			(6.24)

Тобто вважають, що стержень працює тільки на кручення. Зрізом нехтують.

Потужні гвинтові ресори, що використовуються в залізничному транспорті, розраховуються за формулою (6.23).

Досвід показує, що перші тріщини утворюються на внутрішній поверхні витка (в т.А), де діють τmax.

6.8.2. Визначення осадки (видовження) пружини

Якщо враховувати деформацію дроту пружини тільки від кручення, тоді потенціальна енергія деформації, накопичена в пружині,

U=12Mкрϕ,   де ϕ - кут закручення дроту пружини довжиною ℓ=2πRn;  ϕ=MкрℓGIp. 	Звідси

U=Mкр2ℓ2GIp.    				(6.25)

Підставляючи значення Mкр=PRіIp=πd432 в (6.25), одержимо U=32P2R3nGd4.

З другої сторони, робота зовнішньої сили Р   A=12Pλ.

За законом  збереження енергії U=A. Звідси     12Pλ=32P2R3nGd4;     λ=64PR3nGd4.	(6.27)

## 6.8.3. Розрахунок пружин на міцність і жорсткість

Умова міцності пружини         τmax=16PRπd3≤τ.					(6.28)

Для загартованої пружинної сталі

τ=500МПаτ=400МПаτ=350МПа d≤6ммd=10ммd=12мм

Умова жорсткості       	 λ=64PR3nGd4≤λ.					(6.29)

#### Приклад

Дано: R1R2=2; n1=n2=n; d1=d2=d

Визначити: напруження в пружинах і осадку пружин λ

Задача статично невизначна.

1) Статичне рівняння  X=P1+P2−P=0.          (1)

2) Геометричне рівняння  λ1=λ2 .                            (2)

3) Фізичні рівняння λ1=64P1R13πGd4; λ2=64P2R23πGd4. (3)

3⇒2   P1R13=P2R23;    P1P2=R23R13;    P1P2=18;   P2=8P1.

4⇒1   9P1=P;   P1=19P;   P2=89P.

τ1=16P1R1πd3=16PR19πd3; τ2=16P2R2πd3=128PR29πd3

τ2τ1=4; λ=λ1=64PR13n9Gd4.