Лекція 19

Тема 9. Енергетичні методи визначення переміщень

9.1. Принцип можливих переміщень

(варіаційний принцип Лагранжа)

Розглянемо тіло, закріплене на трьох опорах. Після прикладання до тіла системи сил P1,P2,P3... тіло здеформується, а точки тіла перемістяться.

11',22',33' - це реальні переміщення точок від дії заданих сил.

Якщо тіло навантажити іншою уявною системою сил, то переміщення точок будуть інші. По відношенню до заданої системи ці переміщення є можливими.

Тобто можливими називають уявні переміщення точок тіла, які допускаються накладеними на тіло зовнішніми зв‘язками (закріпленнями) і які виникають від дії на тіло будь-якої іншої від заданої системи сил.

Позначаються можливі переміщення - δ.

Можливі переміщення вважають достатньо малими, щоб напрямки сил можна було вважати незмінними.

Робота справжніх (заданих) сил P1,P2,P3 на можливих переміщеннях δ1,δ2,δ3 називають можливою роботою - W3

W3=P1⋅δ1+P2⋅δ2+P3⋅δ3;

P⋅δ=Pδcosα.

Можливі переміщення можуть бути лінійні (видовження, прогин) або кутові (кути закручування, зсуву тощо).

Під час пружної деформації тіла в його елементі виникають внутрішні зусилля N,MKP,M,Q як сили пружного опору. Можна обчислити їх роботу на можливих переміщеннях δ−WB. Робота  внутрішніх сил від’ємна, тому що це робота протидії деформованого тіла. Напрямок переміщень точок від зовнішнього навантаження і напрямок внутрішніх сил протилежні.

Принцип можливих переміщень: якщо пружна система перебуває в рівновазі під дією прикладеного навантаження, то сума робіт зовнішніх і внутрішніх сил на можливих нескінченно малих переміщеннях точок системи дорівнює нулю.

W3+WB=0 .					(9.1)

9.2. Визначення переміщень методом Мора

Нехай на стержневу систему діє система зовнішніх сил. Необхідно визначити переміщення т. А в напрямку i−i−Δip.

Індекс «і» означає напрямок переміщення.

Індекс «р» означає, що переміщення спричинене заданими силами.

У перерізах стержнів виникають внутрішні зусилля: поздовжня сила NP, поперечна сила QP, згинальний момент MP, крутний момент MPKP. Розглянемо елемент стержня довжиною dx під дією внутрішніх зусиль і визначимо деформацію стержня від кожного зусилля окремо. По відношенню до виділеного елемента внутрішні зусилля можна розглядати, як зовнішнє навантаження.

|  | Δdx=NPdxEF; |
| --- | --- |
|  | dϕ=MPKPdxGIK; |

Розрахунки показують, що переміщення від Q незначні, тому ними нехтують.

Розглянемо попередню стержневу систему і навантажимо її одиничною силою Xi=1 в напрямку i−i. Будемо називати її допоміжною або одиничною системою. На елемент  стержня довжиною dx будуть діяти внутрішні зусилля Ni;Mi;MiKP. Дією Qi будемо нехтувати.

Будемо вважати переміщення, викликані заданим навантаженням, можливими по відношенню до одиничної системи. Знайдемо роботу зовнішніх і внутрішніх сил одиничної системи на цих переміщеннях.

Робота зовнішніх сил (одиничної сили Xi=1)

A3=Xi⋅Δip=1⋅Δip. 		 			(9.2)

Робота внутрішніх сил для елемента dx

.

Робота внутрішніх сил для  всієї стержневої системи

WB=−nℓNiNpdxEF+nℓMiKPMPKPdxGIK+nℓMiMPdxEI 		(9.3)

де n – кількість стержнів, ℓ – довжина стержнів.

Згідно з принципом можливих переміщень

W3+WB=0. Звідси W3=−WB.

Підставляючи значення робіт (9.2) і (9.3), знаходимо

Δip=nℓNiNpdxEF+nℓMiKPMPKPdxGIK+nℓMiMPdxEI .		(9.4)

Одержані інтеграли називаються інтегралами Мора.

Для систем, що складаються із прямолінійних стержнів, з’єднаних шарнірами, формула (9.4) для визначення переміщень шарнірів приймає вигляд

Δip=nℓNiNpdxEF

Враховуючи, що Ni і Np не змінюються по довжині стержнів, можемо записати

Δip=nNiNpℓnEFn 			(9.5)

Ця формула називається формулою Максвела-Мора.

# Порядок визначення переміщень методом Мора:

1) Будуємо допоміжну стержневу систему й навантажуємо її в точці, де потрібно визначити переміщення, одиничною силою в напрямку переміщення при визначенні лінійних переміщень, або одиничним моментом при визначенні кутових переміщень (X=1 - це безрозмірна величина).

2) Для кожної ділянки заданої і допоміжної системи, які повинні бути однакові, виписуємо вирази для внутрішніх силових факторів  відповідно.

Граничні зміни x для заданої і допоміжної системи – однакові.

3) Обчислюємо інтегралами Мора для всіх ділянок, а потім їх підсумовуємо і взнаємо переміщення.

4) Якщо обчислене переміщення додатне, значить його напрямок збігається з напрямком одиничної сили. Знак мінус вказує на те, що переміщення має напрямок, протилежний до напрямку одиничної сили.

Приклад 1:

Визначити прогин Δp посередині балки і          -кут повороту на опорі.

RA=RB=qℓ'2.

Задана система:

0≤x≤ℓ2;

MP=qℓ2x−qx22.

Допоміжна система 1:

0≤x≤12; .

Переміщення точки С:

Δ1P=20ℓ2MPMPdxEI=2EI0ℓ2qℓ2x−qx2212xdx=1EIqℓ2⋅ℓ324−q2ℓ464=5384qℓ4EI

Допоміжна система 2

M2=1−xℓ.

Поворот перерізу А:

.

Приклад 2:

Визначити вертикальне і горизонтальне переміщення точки А.

Рівняння рівноваги вузла А:

N1P=−N2P=NP; 	2NPsinα=P;     Звідси      NP=P2sinα;

(розтяг);  (стиск).

Для допоміжної системи 1:

;

N11=12sinα; N21=−12sinα.

Δ1P=NPN1EFℓ=2ℓEFP2sinα⋅12sinα=Pℓ2EFsin2α.

Допоміжні системи:

Для допоміжної системи 2:

N12=N22=12cosα.

Формула Мора справедлива для криволінійних стержней малої кривизни R/h≥5. Тоді вираз для переміщень має вигляд Δip=ℓMpMidSEI.

Лекція №20

9.3. Визначення переміщень способом Верещагіна

(Обчислення інтеграла Мора способом Верещагіна)

Обчислення переміщень за формулою Мора має недолік – необхідно складати аналітичні вирази для внутрішніх силових факторів і обчислювати інтеграли. За великої кількості ділянок це громіздко і незручно.

Верещагіним запропоновано графоаналітичний метод визначення інтегралів Мора. Розглянемо інтеграл Мора для одного із внутрішніх зусиль, наприклад для згинального моменту,

.				 (9.6)

Вирахуємо інтеграл I=ℓMp(x)Mi(x)dx.

Розглянемо випадок, коли епюра від заданого навантаження має довільний вигляд, а від одиничної сили – прямолінійна.

;

.

I=ℓMpMidx=ΩtgαxdΩ=tgαΩxdΩ;

ΩxdΩ – статичний момент  пл. Ω відносно осі OO;

С – центр ваги епюри MP.

ℓMpMidx=tgαxCMCΩ=MCΩ; 		(9.7)

MC – ордината одиничної епюри під центром ваги С епюри MP.

Інтеграл Мора дорівнює добутку площі епюри від зовнішнього навантаження на ординату прямолінійної епюри від одиничного навантаження, розташовану під центром ваги епюри від зовнішнього навантаження.

Формула для переміщення

Підставляючи (2) в (1), одержимо

Δip=ΩPMCEIZ ,					(9.8)

де площаΩ(Н⋅м2); ординатаMC (м) для одиничної сили, безрозмірна величина -- для одиничного моменту;EI(Н⋅м2).

Правила використання способу Верещагіна:

.1. Формула справедлива, коли одна з епюр прямолінійна. Така умова завжди виконується для систем з прямолінійних брусів. У цьому випадку епюра  від одиночної сили завжди прямолінійна. Причому  площу необхідно визначати у складної епюри, а ординату – на прямолінійній епюрі.

2. Якщо прямолінійні обидві епюри, тоді можна множити площу будь-якої з них на ординату другої, визначену під центом ваги першої.

3. Коли епюра має складний вигляд тоді її можна розбити на прості фігури, для яких легко визначити площу і положення центра ваги:

Δip=nΩPMCEI

4. Якщо епюра від одиничної сили має перелом, тоді розрахунок ведемо по ділянках, на кожній з яких епюра від одиничного наватаження прямолінійна:

Δip=nΩPMCEI

5. Якщо епюри MP і Mi не збігаються по довжині, тоді зайві ділянки однієї із епюр відкидають.

6. Якщо епюри MP і Mi протилежні за знаком, тоді результат множення епюр має знак «мінус»

7. При перемноженні епюр крутних моментів в знаменнику маємо GIK, при перемноженні епюр поздовжніх сил - EF.

Таким чином, формула для переміщень у загальному випадку має вигляд

Δip=nΩMKPMCKPGIK+nΩMMCEI+nΩNNCEF

## Довідкові дані:

Приклад 1

|  | Визначити прогин посередині балки ΔP Ω1=Ω2=Ω=12Pℓ4⋅ℓ2=Pℓ216 MC1=MC2=MC=23⋅ℓ4=ℓ6 ΔP=2ΩMCEI=2EIPℓ216⋅ℓ6=Pℓ348EI |
| --- | --- |

## Приклад 2

|  | Визначити горизонтальне переміщення вільного кінця рами. Δ1P=1EIΩ1MC1+Ω2MC2+Ω3MC3+Ω4MC4==1EI12a2M+a2M+12a2M−12a2M=32Ma2EI |
| --- | --- |