Лекція 21

# Тема 10. Статично невизначні системи

10.1. Основні поняття і визначення

Статично невизначними називаються системи, для яких зовнішні реакції і всі внутрішні силові фактори не можна визначити за допомогою рівнянь рівноваги і методу поперечних перерізів.

В таких системах в’язів більше, ніж це необхідно для рівноваги. Ці в’язі є ніби зайвими, а зусилля в них називають зайвими невідомими.

За кількістю зайвих в’язів або зайвих невідомих зусиль встановлюють ступінь невизначеності системи S.

| Невідомих реакцій – 4; рівнянь рівноваги –3; . | Невідомих реакцій – 5; рівнянь рівноваги – 3; . |
| --- | --- |

Розглянемо раму на двох шарнірних опорах. Реакції RA, HA, RB визначаються з рівнянь рівноваги. Внутрішні силові фактори визначимо методом поперечних перерізів. Для цього розріжемо раму на дві частини.

Для однієї частини маємо 9 невідомих внутрішніх зусиль. З трьох  рівнянь рівноваги можемо знайти 3. Таким чином, ступінь статичної невизначеності  рами S=6.

Встановлення одиничного шарніру на осі стержня знижує ступінь статичної невизначеності системи на одиницю, тому що момент в шарнірі дорівнює нулю. Шарнір, в якому сходяться n стержнів, еквівалентний  n-1 одиничним шарнірам і тому знижує ступінь статичної невизначеності на n-1.

Для визначення ступеня статичної невизначеності системи використовують формулу:

S=3k−ш,

де k – число замкнених контурів; ш – число шарнірів в перерахунку не одиничні.

Приклади розрахунку:

10.2. Порядок розкриття статичної невизначності системи за допомогою канонічних рівнянь методу сил

1. Встановлюємо ступінь статичної невизначеності системи, тобто кількість зайвих в’язів:

; S=3⋅1−1=2.

2. Відкидаючи зайві в’язі, будуємо статично визначну систему, яку називають основною системою. З невідомих зусиль будь-які можна прийняти за зайві, тобто варіантів основної системи може бути декілька.

3. Завантажуємо основну систему заданим навантаженням і невідомими зайвими зусиллями , що заміняють дію відкинутих в’язів. Одержимо еквівалентну систему.

4. Записуємо вирази для переміщень точок прикладання зайвих зусиль в напрямку їх дії в загальному виді і прирівнюємо ці переміщення до нуля. Вирази для переміщень записуємо у вигляді канонічних рівнянь.

Переміщення в напрямку дії X1:

Δ1=Δ11відX1+Δ12відX2+Δ1PвідP=0;;

Переміщення в напрямку дії X2:

Δ2=Δ21відX1+Δ22відX2+Δ2PвідP=0; ; .

| δ11X11+δ12X2+Δ1P=0 | Канонічна форма рівнянь для системи 2 рази статично невизначної |
| --- | --- |

Для системи n – раз  статично невизначної

δ11X1+δ12X2+...δ1nXn+Δ1P=0δ21X1+δ22X2+...δ2nXn+Δ2P=0........................................................

5.Для визначення коефіцієнтів і вільних членів рівнянь завантажуємо основну систему по черзі заданим навантаженням і всіма одиничними силами X1=1, X2=1, ... Xn=1 окремо в напрямку дії зайвих зусиль.

6. Записуємо вирази для внутрішніх силових факторів на кожній ділянці системи від дії тільки заданого навантаження  і від дії кожної одиничної сили окремо

За необхідністю (якщо використовують спосіб Верещагіна) будуємо епюри.

Для балок і рам враховуємо тільки згинальні і крутні моменти.

7. За формулами Мора або Верещагіна визначаємо коефіцієнти канонічних рівнянь.

Метод Мора:

Δ1P=ℓMPM1dxEI; Δ2P=ℓMPM2dxEI; δ11=ℓM1M1dxEI; δ22=ℓM2M2dxEI; δ12=ℓM2M2dxEI; δ21=δ12.

Метод Верещагіна:

Δ1P=ΩPMC1EI; Δ2P=ΩPMC2EI; δ11=Ω1MC1EI; δ22=Ω2MC2EI; δ12=Ω1MC2EI; δ21=δ12.

8.Підставляємо значення коефіцієнтів в канонічні рівняння і, розв’язуючи систему рівнянь, знаходимо X1,X2,...,Xn

Статична невизначність системи розкрита.

Приклад 1. Перевірити на міцність

Канонічні рівняння методу сил:

δ11X11+δ12X2+Δ1P=0δ21X1+δ22X2+Δ2P=0

Завантажуємо основну систему навантаженням q і силами X1=1; X2=1 по черзі і будуємо епюри згинальних моментів. Коефіцієнти канонічних рівнянь знаходимо методом Верещагіна.

Δ1P=ΩPM1(C)EI=1EI⋅13qℓ22⋅ℓ⋅ℓ=qℓ46EI;

Δ2P=ΩPM2(C)EI=−1EI⋅13qℓ32⋅34ℓ=−qℓ48EI;

δ11=Ω1iM1(Ci)EI=1EIℓ2⋅ℓ+12ℓ2⋅23ℓ=43ℓ3EI;

δ12=Ω2iM1(C3)EI=−1EI12ℓ2⋅ℓ=−ℓ32EI;

δ22=Ω2M2(C3)EI=1EI12ℓ2⋅23ℓ=ℓ33EI;

δ21=δ12=−ℓ32EI;

Підставляємо значення коефіцієнтів в канонічні рівняння і, скоротивши на ℓ3EI, одержимо:

43X1−12X2+qℓ6=0⇒X1=qℓ28

Розглянемо еквівалентну систему і побудуємо епюру згинальних моментів.

Небезпечний переріз – А: Mmax=328qℓ2:N=−X1=−qℓ28; σmax=MmaxW+NF≤σ

10.3. Використання  властивостей симетрії при розкритті статичної невизначності системи.

Система симетрична, якщо її ліва частина є дзеркальним відображенням правої відносно площини симетрії.

Навантаження симетричне, якщо всі зовнішні сили, прикладені до правої частини системи, є дзеркальним відображенням сил, прикладених до лівої частини системи.

Навантаження називається кососиметричними або антисиметричним, якщо при зміні напрямку сил, прикладених до однієї з частин системи, на протилежний навантаження стає симетричним.

.

Аналогічно класифікуємо і внутрішні зусилля.

– симетричні внутрішні силові фактори.

X2,X5 – кососиметричні внутрішні силові фактори.

Розглянемо три рази статично невизначну  раму. Якщо для побудови основної і еквівалентної систем відкинемо одну з опор, тоді для визначення  невідомих сил X1, X2, X3 прийдеться розв’язувати систему з трьох канонічних рівнянь, перед тим визначивши. 12 її коефіцієнтів і вільних членів.

δ11X1+δ12X2+δ13X3+Δ1P=0δ21X1+δ22X2+δ23X3+Δ2P=0δ31X1+δ32X2+δ33X3+Δ3P=0

Розглянемо інший варіант основної і еквівалентної систем. Розріжемо балку по площині симетрії на дві частини і за зайві невідомі сили візьмемо внутрішні зусилля в перерізі. Для знаходження коефіцієнтів і вільних членів рівнянь побудуємо епюри згинальних моментів від заданого навантаження і одиничних сил.

Епюри M1 і M3 – симетричні; епюра M2 – кососиметрична.

Результат перемноження симетричної епюри на кососиметричну дорівнює нулю.

Тому δ12=δ21=δ23=δ32=0.

В результаті система канонічних рівнянь розпадається на дві незалежні системи:

Визначення невідомих зусиль суттєво спрощується. Таким чином, при розрахунку симетричної системи основну систему доцільно вибирати так, щоб невідомі зусилля  були симетричні або кососиметричні.

Розглянемо випадок, коли задане навантаження симетричне. Тоді епюра MP – симетрична, Δ2P=0, а значить кососиметричне внутрішнє зусилля X2=0.

Якщо задане навантаження кососиметричне, епюра MP – кососиметрична. В результаті

Δ1P=0;Δ3P=0, і система рівнянь (2) приймає вигляд:

δ11X1+δ13X3=0δ31X1+δ33X3=0

Аналіз одержаної системи показує, що симетричні внутрішні зусилля X1=X3=0.

Одержані результати дозволяють сформулювати наступне правило: в площині симетрії симетричної стержневої системи  при симетричному зовнішньому навантаженні кососиметричні внутрішні зусилля дорівнюють нулю, а при кососиметричному навантаженні симетричні внутрішні зусилля дорівнюють нулю.

Використання властивостей симетрії дозволяє спростити розв’язання задач і при довільному навантаженні, оскільки його можна представити як суму симетричного і кососиметричного.

Приклад 2.   Розрахувати раму.

1) Ступінь статичної невизначності системи S=3k−ш=3⋅1−0=3.

Розріжемо раму по осі симетрії A−A

Для симетричної системи з симетричним навантаженням в площині симетрії кососиметричні зусилля дорівнюють нулю:X3=0.

Записавши рівняння рівноваги для половини рами, знайдемо X2

X=0;  2X2=P; X2=P2.

Залишається знайти одну невідому X1

| 2) Основна система | 3) Еквівалентна система |
| --- | --- |

4) Канонічне рівняння:

δ11X1+Δ1P=0; X1=−Δ1Pδ11.

5) Знаходимо коефіцієнт і вільний член рівняння.

|  | Δ1P=ΩPM1CEI=−1EI12Pa2⋅2a=−Pa22EI δ11=Ω1M1(C1)EI=1EIa+2a+a=4aEI |
| --- | --- |
| Сумарна епюра згинальних моментів | X1=+Pa2/2EI4a/EI=Pa8 Умова міцності σmax=MmaxW≤σ |

10.4. Визначення переміщень в статично невизначних системах

Спочатку потрібно розкрити статичну невизначність системи, тобто визначити зайві зусилля X1,X2,...,Xn. Розглядаючи еквівалентну систему, методом Мора або Верещагіна знайти необхідне переміщення. Для цього необхідно навантажити допоміжну до еквівалентної систему одиничною силою в напрямку шуканого переміщення, записати вирази для внутрішніх силових факторів на всіх ділянках еквівалентної системи з врахуванням силX1,X2,...,Xn і допоміжної системи. Визначити інтеграли Мора, або перемножити епюри способом Верещагіна.

Приклад 3.  Знайти прогин в точці С рами, розглянутої прикладі 1.

Для ділянки ℓ2≤x≤ℓ:

MP=X2x−X1ℓ−qx22=37qℓx−qℓ228−qx22;

M3=−x−ℓ2;

ΔC=1EIℓ2ℓ37qℓx−qℓ228−qx22ℓ2−xdx≈2qℓ423EI.

10.5. Контроль правильності розв’язання статично невизначних задач

Загальним контролем є перевірка рівності нулю переміщень в напрямку довільного зайвого зв’язку. Згідно із способом Верещагіна це значить, що добуток остаточної епюри згинальних моментів на епюру від одиничної сили в напрямку дії зайвого зв’язку дорівнює нулю. Бажано при цьому розглядати інший варіант основної системи і переміщення визначати в напрямку інших зайвих сил.

Перевірка.

Вибираємо новий варіант основної системи і перевіряємо, чи дорівнює нулю переміщення в напрямку зусилля X2.

Δ2P=ℓMPM2EIdx=0