Лекція 22

Тема 11. Складний опір

11.1. Поняття про складний опір

Розтяг, стиск, кручення, згин спричиняються простими видами навантаження.

Складне навантаження – це комбінація простих.

Опір матеріалів дії різних комбінацій простих навантажень називається складним.

Види складного опору:

- Косий і складний згин.

- Згин з розтягом (стиском).

- Позацентровий розтяг (стиск).

- Згин з крученням.

Для визначення напружень використовують принцип суперпозиції: напруження при складному опорі представляють як суму напружень, спричинених кожним видом простого навантаження окремо.

При обчисленні напружень використовують наступне правило  знаків для згинальних моментів: згинальний момент будемо вважати додатнім, якщо він викликає в точці першого квадранта розтягувальні напруження.

# 11.2. Косий і складний згин

Згин, при якому всі зусилля діють в одній площині, що проходить через вісь балки, але не збігається з головними площинами балки, називається косим.

Складний згин створюється силами і моментами, що діють в різних площинах, які проходять через вісь балки.

Оскільки при складному згині вісь балки не є плоскою кривою, цей згин називається ще неплоским або просторовим.

11.2.1. Визначення напружень при косому і складному згині.

Косий і складний згин розглядаються як одночасний згин у двох головних площинах XYі XZ, де Y, Z - головні центральні осі інерції перерізу.

Порядок розрахунку:

- Всі зовнішні сили і моменти проектуємо на головні площини XY, XZ.

Для наведеного раніше прикладу косого згину будемо мати.

| Косий згин |  | (11.1) |
| --- | --- | --- |
| Пл. XY PY=PcosαqY=qcosα | Пл. XZ PZ=PsinαqZ=qsinα |  |

При складному згині кут α для різних сил не буде однаковим.

- В кожній із головних площин  будуємо епюри згинальних моментів MY,MZ.

3. Нормальні напруження в точці з координатами Y,Z в будь-якому перерізі визначаємо як суму напружень, спричинених моментами MY,MZ, що діють в цьому перерізі:

σ=MZIZY+MYIYZ            		(11.2)

Величина MZ і MY визначається за по епюрами. Напрямок дії моментів в перерізі визначаються по розміщенні епюр, які будуються на стиснутих волокнах. Знак MZ і MY – за наведеним  вище правилом. В формулі (11.2)MZ,MY,y,z підставляються зі своїми знаками.

11.2.2. Визначення положення нейтральної лінії

Встановимо рівняння нейтральної лінії. Оскільки для точок нейтральної лінії напруження дорівнюють нулю, підставимо у вираз (11.2) σ=0. Одержимо рівняння нейтральної лінії:

MZIZY0+MYIYZ0=0,    де  Y0,Z0 - координати точок нейтральної лінії.

Звідси кут нахилу нейтральної лінії до осі Z

tgβ=Y0Z0=−MYMZIZIY .       		(11.3)

Формула (11.3) справедлива як для косого, так і для складного згину. Для косого згину формулі (11.3) можна надати інший вигляд. З рівняння (11.1) маємо

tgα=MYMZ.

В результаті

tgβ=−tgαIZIY .                   (11.4)

Нейтральна лінія проходить через центр перерізу і повернута на ∠β відносно осі Z в ту ж сторону, в яку силова лінія повернута відносно осі Y на кут α.

В загальному випадку нейтральна лінія не перпендикулярна до силової лінії. Тільки для поперечних перерізів, у яких IY=IZ (квадрат, круг), нейтральна лінія перпендикулярна до силової лінії.

11.2.3. Визначення прогинів

Для того щоб визначити прогин балки при косому або складному згинах, вираховуємо методом  Мора або Верещагіна переміщення в кожній із головних площин. Нехай прогин  в напрямку осі Y – W, а в напрямку осі  Z−V. Тоді повний прогин

f=W2+V2.

Прогин f при косому згині перпендикулярний до нейтральної лінії. Оскільки при косому згині нахил нейтральної лінії постійний по довжині бруса, викривлення осі бруса проходить в одній площині, перпендикулярній до нейтральної лінії. Ця площина називається площиною згину.

При складному згині прогинf не завжди перпендикулярний до нейтральної лінії.

11.2.4. Розрахунок на міцність

Визначаємо небезпечний переріз, а в цьому перерізі – небезпечну точку.

При косому згині небезпечний переріз той, де діє максимальний сумарний згинальний момент M=MY2+MZ2.

При складному згині перевіряють на міцність в ряді перерізів, де MY і MZ досягають великих значень.

Для визначення небезпечних точок в перерізі розглянемо декілька випадків.

1) Загальний випадок – поперечний переріз довільного профілю.

а) За допомогою епюр MY,MZ визначають величину і напрямок моментів в перерізі.

б) Визначаємо положення нейтральної лінії

tgβ=−tgαIZIYunderbracealignlдлякосогозгину=−MYMZIZIYunderbracealignlдлякосогоіскладногозгину.

в) Знаходимо координати точок, найбільш віддалених від нейтральної лінії.

г) Запишемо умови міцності для цих точок

σmax+=σA=MZIZYA+MYIYZA≤σPσmin−=σB=MZIZYB+MYIYZB≤σC 	(11.5)

Для матеріалів, що однаково опираються розтягу і стиску, σP=σC і тому перевірка на міцність проводиться в одній найбільш віддаленій точці.

2) Окремі випадки:

а) Поперечний переріз прямокутного профілю або профілю, що вписується в прямокутник і має з ним спільні кути.

Небезпечні точки – кутові як найбільш віддалені від нейтральної лінії при будь-якому її положенні. Умова міцності

(11.6)

Оскільки, а для конструкційних матеріалів σP≤σC, перевірку на міцність в т.B не проводять.

б) Круглий поперечний переріз

Тут немає точок, де підсумовуються напруження σmax' і σmax''. Тому формулою (11.6) користуватись не можна.

Небезпечні точки знаходяться на контурі в площині, де діє сумарний згинальний момент

M=MY2+MZ2

Умова міцності матиме вигляд

.     			(11.7)

Як і в попередньому випадку умову міцності для точки, де діють стискувальні напруження, перевіряти недоцільно.

## Лекція 23

11.3. Згин з розтягом (стиском)

Якщо на балку діє поздовжнє і поперечне навантаження в перерізах виникають згинальні моменти, поперечні і поздовжня сили: MZ,MY,QZ,QYнехтуємо,N.

Нормальні напруження  в точці з координатами Y,Zбудуть визначатися за формулою

σ=NF+MZIZY+MYIYZ           (11.8)

Оскільки від N напруження рівномірно розподіляється по поперечному перерізу, то небезпечними будуть ті точки, де виникають максимальні і мінімальні напруження від одного згину. Тому, щоб знайти небезпечні точки, знаходимо положення нейтральної лінії при дії тількиMZ,MY (без N). Кут нахилу нейтральної лінії до осі Z визначається як при складному згині:

tgβ=−MYMZ⋅IZIY.   						(11.9)

Небезпечними будуть найбільш віддалені від нейтральної лінії – точки А і В.

Якщо від згину в т. А виникають розтягувальні напруження, а в т. В – стискувальні, тоді

σmax+=σA=NF+MZIZYA+MYIYZA≤σPσmin−=σB=NF+MZIZYB+MYIYZB≤σC        			(11.10)

Для перерізів прямокутного профілю, або тих що вписуються в прямокутник і мають з ним спільні кути, небезпечними є кутові точки, і тому

(11.11)

Для круглого перерізу:

(11.12)

11.4. Позацентровий розтяг (стиск) прямого бруса

Позацентровий розтяг (стиск) має місце тоді, коли брус розтягується (стискується) силами, рівнодійна яких паралельна осі бруса, але не збігається з віссю.

Точка прикладання рівнодійної осьових сил називається полюсом сили і позначається – p.

YP,ZP – координати полюса;

e – ексцентриситет.

У будь-якому перерізі бруса діють:

N=PMY=PZPMZ=PYP 			(11.13)

Тобто позацентровий розтяг (стиск) – це окремий випадок складного згину з розтягом (стиском).

11.4.1. Визначення напружень

Напруження в точці А з координатами Y,Z:

σ=NF+MZIZY+MYIYZ.

Підставляючи в формулу значення зусиль згідно з (11.13), одержимо

σ=PF+PYPIZY+PZPIYZ         			(11.14)

В формулу (11.14) сила і координати  підставляються зі своїми знаками.

Представимо  формулу (11.14) в іншому вигляді.

σ=PF1+YPFIZY+ZPFIYZ. Введемо поняття радіусів інерції відносно осей:

. Остаточно одержимо

σ=PF1+YPiZ2Y+ZPiY2Z      			 (11.15)

В формулі (11.15) силу Р і координати підставляємо зі своїми знаками.

11.4.2. Рівняння нейтральної лінії

Прирівнюючи в формулі (11.15) напруження до нуля, одержимо рівняння нейтральної лінії

1+YPiZ2Y0+ZPiY2Z0=0.

Положення нейтральної лінії в перерізі будемо встановлювати за допомогою відрізків, які вона відсікає на осях координатY,Z. Для їх визначення підставимо в рівняння по черзі Y0=0 і Z0=0. Одержимо

ZH=−iY2YP; YH=−iZ2YP.        				 (11.16)

11.4.3. Розрахунок на міцність

Небезпечні точки – найбільш віддалені від нейтральної лінії. Умови міцності:

(11.17)

Для прямокутного перерізу з формули (11.14) маємо

σminmax=PF±PYPWZ±PZPWY.

Для круглого перерізу .             Умови міцності      σmax+≤σPσmin−≤σC.

11.4.4. Ядро перерізу (для самостійного вивчення)

Положення нейтральної лінії залежить від положення полюса р. Якщо сила прикладена в центрі ваги, нейтральна лінія знаходиться на нескінченності. В міру віддалення сили Р від центра перерізу нейтральна лінія наближається до перерізу.

Ядро перерізу – це область навколо центра ваги, прикладання сили в якій спричиняє в усіх точках перерізу напруження одного знаку.

Щоб визначити ядро перерізу необхідно уявити, що нейтральна лінія обкочується навколо перерізу і для кожного її положення знайти полюс р, який накреслить контур ядра.

Методика побудови ядра перерізу:

1. Проводимо нейтральну лінію, дотичну до контуру.

2. Визначаємо графічно ZH,YH.

3. Використовуючи формули (11.16), знаходимо координати полюса.

YP=−iZ2YH; ZP=−iY2ZH.

4. Проводимо другу нейтральну лінію і т. д.

Приклади:

- Визначити ядро круглого перерізу.

YH=−D2; ZH=∞; iZ2=iY2=IZF=πD4⋅464⋅πD2=D216

ZP=−iY2Z=0, e=R4

- Визначити ядро прямокутного перерізу.

IZ=bh312; ; ;

.

Нейтральна лінія 1−1:

YH=∞;ZH=−b2;    YP=−iZ2YH=0;  ZP=+iY2ZH=b6.

Нейтральна лінія 2−2:

YH=h2;ZH=∞; YP=−h6;ZP=0.

При повороті нейтральної лінії навколо фіксованої точки контуру перерізу (кутової точки), точка прикладання сили Р переміщається вздовж прямої. Одержимо ядро перерізу у вигляді ромба.

Визначення контуру ядра має практичне значення для стержнів, матеріал яких погано опирається напруженням розтягу. Потрібно подбати про те, щоб стискувальна сила прикладалась у границях ядра, тоді в усіх точках перерізу будуть тільки стискувальні напруження.

### Лекція №24

11.5. Згин з крученням

На згин з крученням працюють вали, стержні просторових рам тощо.

| Зубчаста передача | Розрахункова схема вала |
| --- | --- |

Крутний момент  кНм, де  потужність в Вт, кутова швидкість в с-1 ; колова сила Pt=MKR; радіальна сила P2=Pttgα; α=20°.

| Пасова передача | Розрахункова схема вала |
| --- | --- |

Сила, що діє на валP=T+t, де T , t – сили натягу віток паса.

Крутний момент MK=T−tR; T=2t.

При згині з крученням в поперечних перерізах вала виникають силові фактори:

MZ,MY,MKP,QY,QZ. Діями QY,QZ нехтуємо.

11.5.1. Розрахунок на згин з крученням круглих валів

1. Проектуємо всі сили на площини XY,XZ.

2. Будуємо епюри згинальних моментів MZ,MY

3. В перерізах вала, в яких на епюрах MZ,MY є переломи, визначають сумарні згинальні моменти.

M=MY2+MZ2.

Будуємо епюру М. Величини М відкладаємо в одній площині по одну сторону від осі. Точки з’єднуємо прямими.

4. Будуємо епюру крутного моментуMKP.

5. За епюрами M і MKP встановлюємо небезпечні перерізи

6. Визначаємо максимальні напруження в небезпечних перерізах і розраховуємо на міцність:

σmax=MW=MY2+MZ2W; W=πd332;

τmax=MKPWP; WP=πd316.                                                 	(11.18)

Головні напруження:

(11.19)

Умови міцності за різними теоріями міцності:

σеквIII=σ1−σ3=σ2+4τ2≤σ ;			(11.20)

σеквIV=σ12+σ32−σ1σ3=σ2+3τ2≤σ;		 (11.21)

σеквM=σ1−mσ3=1−m2σ+1+m2σ2+4τ2≤σP, 		(11.25)

.

Підставляємо (11.18) в (11.20):

σеквIII=MY2+MZ2W2+4MKP2WP2;     WP=2W

σеквIII=MKP2+MZ2+MY2W. 				(11.26)

Підставляємо (11.18) в (11.21):

σеквIV=MY2+MZ2W2+3MKP2WP2;

σеквIV=MY2+MZ2+0,75MKP2W.				 (11.27)

Підставимо (11.18) в (11.21):

. 		(11.28)

Позначимо зведені моменти за різними теоріями міцності:

MзвIII=MKP2+MY2+MZ2;

MзвIV=0,75MKP2+MY2+MZ2;				1.29)

MзвM=1−m2MY2+MZ2+1+m2MKP2+MY2+MZ2.

Загальний вираз умови міцності для всіх теорій

σекв=MзвW≤σ .					(11.30)

Тут W - осьовий момент опору W=πd332.

Проектувальний розрахунок

З формули (10) W≥Mзвσ; πd332≥Mзвσ. Звідси

d≥332Mзвπσ≈310Mзвσ					(11.31)

11.5.2. Розрахунок на згин з крученням бруса прямокутного перерізу

Послідовність розв’язання задачі така ж сама, як для круглих валів, але тут непотрібно знаходити сумарний момент M=MZ2+MY2.

Нехай, побудувавши епюри MZ,MY,MKP, ми знайшли небезпечний поперечний переріз.

Епюри напружень від кожного з силових факторів окремо представлені на рисунках.

Аналіз епюр показує, що небезпечними точками є:

B або D;

K або L;

E або F.

Умови  міцності.

Точки B і D:

σB=MZWZ+MYWY≤σ.

Точки K і L:

σK=MYWY; τK=MKPαhb2;

σэквIII=σ2+4τ2=MYWY2+4MKPαhb22≤σ;

σэквIV=σ2+3τ2=MYWY2+3MKPαhb22≤σ;

σэквM=1−m2MYWY+1+m2MYWY2+4MKPαhb22≤σP.

Точки E і F:

σE=MZWZ;τE=γMKPαhb2;

σэквIII=MZWZ2+4γMKPαhb22≤σ;

σэквIV=MZWZ2+3γMKPαhb22≤σ;

σэквM=1−m2MZWZ+1+m2MZWZ2+4γMKPαhb22≤σP.