Лекція 28

Тема 14. Динамічне навантаження

Навантаження, за якого в навантажуваному тілі не виникає прискорень, або виникають значно малі прискорення, якими можна знехтувати, називається статичним.

Коли ж в навантажуваному тілі виникають прискорення, таке навантаження називається  динамічним.

Під час динамічного навантажування виникають сили інерції.

14.1. Розв’язання динамічних задач за умови сталих прискорень

Розв’язувати динамічні задачі за сталих прискорень можна методом кінетостатики. Прикладаючи згідно з принципом Даламбера силу інерції в напрямку, протилежному прискоренню, одержуємо зрівноважену систему сил і, таким чином, динамічне навантаження заміняємо на статичне.

14.1.1. Поступальний рух зі сталим прискоренням

1) Напруження в канаті підйомного механізму

Вантаж Q піднімається зі сталим прискоренням a. Площа поперечного перерізу каната F, питома вага γ. Визначити напруження в довільному поперечному перерізі каната, враховуючи його вагу .

Вага відрізка каната довжиною x - Fγx.

Сила інерції, що діє  на вантаж і відрізок каната, PIH=ma=Q+Fγxga

Умова динамічної рівноваги N=Q+Fγx1+ag.

Динамічне  напруження в перерізі з координатою x

.

Напруження при статичному навантаженні

σCT=Q+FγxF.

Введемо поняття про динамічний коефіцієнт, який дорівнює відношенню динамічного  напруження до статичного. У цьому випадку  kg=1+ag,      .

14.1.2. Обертовий рух зі сталою кутовою швидкістю

1) Напруження в канаті при обертанні зосередженої маси.

Сила інерціїTIH=Qga;  доцентрове прискорення a=ω2r. Звідси TIH=Qgω2r.

Умова динамічної рівновагиN=TIH.

N=Qgω2r;  .

2) Напруження у кільці, що обертається зі сталою кутовою швидкістю.

Кільце тонке .

Площа поперечного перерізу кільця – F.

Питома вага – γ.

Кутова швидкість – ω.

На елемент кільця довжиною S=1 діє відцентрова сила q=ma, де m – маса елемента, a – доцентрове прискорення

a=ω2r; q=γFgω2r.

Приклавши до кільця рівномірно розподілену силу інерції q, ми динамічну задачу зведемо до статичної задачі: нерухоме кільце навантажене розподіленою по периметру силою.

Для визначення напружень у кільці розглянемо рівновагу півкільця . Розглянувши суму проекцій сил на вертикальну вісь, одержимо

2N=q2r. Звідси N=qr=γFgω2r2.

Динамічне напруження .

Умова міцності

γgω2r2≤σ. Звідси ω≤gσγr2. Враховуючи, що ω=πn30, маємо   n≤30πgσγr2,

де n – кількість обертів кільця за хвилину.

3) Напруження в стержні, що обертається зі сталою кутовою швидкістю

Елементарна сила, що діє на елемент стержня довжиною dx -  .

Сила інерції, що діє на одиницю довжини стержня ( інтенсивність погонної сили інерції).

Рівнодійна сил інерції, що діють на весь стержень, .

Для визначення поздовжньої сили Nx розглянемо рівновагу частини стержня довжиною.

Сила інерції Pi, що являє собою рівнодійну розподіленого навантаження qx, дорівнює

PIH=xℓqxdx=xℓγFω2gxdx=γFω22gℓ2−x2;

З умови рівноваги маємоPi=Nx;  Nx=γFω22gℓ2−x2.

Залежність Nx – параболічна

При x=0  Nmax=γFω2ℓ22g. При x=ℓ  N=0.

Максимальне динамічне напруження σmax=NmaxF=γ2gω2ℓ2.

14.1.3. Розрахунок на згин під дією сил інерції

1) Напруження в спарнику

Спарник АВ з’єднує осі коліс O1 (ведуча) і O2(ведена).

Прискорення спарник буде мати в процесі відносного руху.

Всі точки спарника будуть мати таке ж саме прискорення, що і точки А і В.

Рівномірно розподілена сила інерції q1=mω2r=γFgω2r.

Найбільш небезпечним для спарника буде крайнє нижнє положення, де сили інерції складаються з силами ваги:

q=γF+γFgω2r=γF1+ω2rg;

Mmax=qℓ28=γFℓ281+ω2rg;

σmax=MmaxW=FWγℓ281+ω2rg.

2) Напруження в шатуні

В т. А - тільки  доцентрове прискорення qmax=γFgω2r.

В т. В - тільки тангенціальне прискорення.

Всі проміжні точки мають і одне і друге прискорення.

Обмежимося тільки доцентровим прискоренням.

Коли α=90° доцентрове прискорення буде перпендикулярним до осі шатуна.

Розглянемо шатун навантажений розподіленою силою. Визначимо реакції опор:

MB=0; RAℓ−12qmaxℓ⋅23ℓ=0;

RA=13qmaxℓ.

MA=0; RB=16qmaxℓ.

Згинальний момент

Mx=12qx⋅13x−RBx=16qx2−16qmaxℓx=16qmaxxℓx2−16qmaxℓx=16qmaxx3ℓ−ℓx;

Mmax=qmaxℓ293 при x=ℓ3.   Напруження σmax=MmaxW=qmaxℓ393W.

Лекція 29

14.2. Ударне навантаження

Ударним називається навантаження, яке діє протягом дуже малого проміжку часу і викликає значні прискорення в тілі, що зазнає удару.

В техніці намагаються уникати, як правило, ударного навантаження. Деколи удар використовують в технологічних процесах: забивання паль, кування, штампування тощо..

.Залежно від способу прикладання навантаження до стержня розрізняють поздовжній (розтягу вальний або стискувальний), поперечний (згинальний) і крутильний (скручувальний) удари.

В технічній теорії удару приймаються такі припущення:

1. Тіло, що ударяє, рухається разом зі стержнем, що зазнає удару, без відскоку (непружний удар).

2. Деформації, що виникають при ударі, поширюються на весь стержень, причому сили і відповідні переміщення пов’язані пропорціональною залежністю Гука.

3. Сума потенціальної і кінетичної енергії системи тіло-стержень залишається при ударі сталою. Енергією, затраченою на місцеві деформації можна нехтувати.

Для визначення напружень при ударі використовують енергетичний метод.

14.2.1. Поздовжній удар (ударний розтяг або стиск)

1) Ударний розтяг (стиск) від падіння вантажу.

На стержень падає вантаж вагою Q.

Площа поперечного перерізу стержня – F.

Довжина стержня – ℓ.

Модуль пружності матеріалуE.

Деформація під час статичного навантаження– δCT,

при ударі – ;  .

Коефіцієнт динамічності   .	       (14.1)

Звідси     .    Враховуючи лінійну залежність між напруженнями і деформаціями, можемо записати   	.	 	(14.2)		Визначимо коефіцієнт динамічності.

Зміна потенціальної енергії вантажу .				   (14.3)

Накопичена потенціальна енергія деформації стержня , 			   (14.4)

де  – динамічна сила.

Враховуючи прийняті раніше припущення, а також не враховуючи інерцію маси стержня, згідно з законом збереження енергії запишемо

.									    (14.5)

Введемо поняття жорсткості С, яка дорівнює відношенню сили до переміщення, викликаного цією силою в напрямку її дії. В результаті можемо записати:

. ЗвідсиQ=CδCT, . Підставляємо  в (14.5):

; . Розв’язуючи квадратне рівняння, маємо

;   . Знак мінус немає фізичного змісту, оскільки.

Звідси випливає, що коефіцієнт динамічності  .		 	(14.6)

Якщо відома не висота падіння вантажу, а швидкість V вантажу при ударі, тоді враховуючи, що

H=V22g, одержимо		  .					 	(14.7)

Динамічні напруження ;	 .			 (14.8)

Формули наближені. При 2HδCT≤100похибка 10%.

Як видно з формули (14.8),  залежить від δCT=QℓEF, тобто не тільки від F, але і від ℓ і E.

Чим більше ℓ і менший E, тим менше.

Тобто, чим більша податливість, тим менше. В наведеному на рис. прикладі

;

;

.У той же час σCT1=σCT3

Для зменшення  добавляють пружини, використовують матеріали з низьким E, збільшують довжину ℓ. Стержень необхідно робити з однаковим по довжині поперечним перерізом.

При раптовому прикладанні сили до стержня, колиH=0, .

2) Ударний розтяг (стиск) від раптового гальмування.

На тросі опускається вантаж Q з швидкістю V. Різке гальмування (удар), коли довжина троса – ℓ.

Видовження троса під дією ваги вантажу Q−δCT.

Кінетична енергія вантажу в момент удару

.

Зміна потенціальної енергії вантажу під час удару

ΔUQ=Qδ−δCT.

Потенціальна енергія деформації троса до удару U1=QδCT2=CδCT22.

Після удару загальне видовження троса – δ.

Потенціальна енергія деформації троса після удару .

Потенціальна енергія нагромаджена під час удару ΔUq=U2−U1=Cδ2−δCT22.

За законом збереження енергії зміна енергії вантажу дорівнює потенціальній енергії деформації троса під час удару:

ΔUq=T+ΔUQ;

.  Підставляючи	Q=CδCT, маємо

.  Розв’язуючи квадратне рівняння, одержимо

. Оскільки, коефіцієнт динамічності

;	динамічне напруження .

14.2.2. Крутильний удар

1) Крутильний удар від падіння вантажу

Динамічне напруження в стержні АВ

; ,

де δCT – статичне переміщення точки удару С від дії ваги вантажу .

Вважаємо, що кривошип ВС абсолютно жорсткий. Статичний момент, що закручує стержень АВ, MKP=QR.

, де- полярний момент інерції перерізу стержня.

Статичне переміщенняδCT можна знайти також методом Мора, розглянувши допоміжну систему і приклавши в точці удару одиничну силу. В результаті отримаємо; MKP1(x)=R;

Статичне напруження в стержні АВ τCTmax=QRWP,  динамічне - .

2) Крутильний удар від раптового гальмування.

Крутильний удар може  виникнути від раптового гальмування обертового руху валів із закріпленими на них маховиками, шківами тощо.

Позначимо: T0 – кінетична енергія маховика;  – динамічний момент, що закручує вал під час гальмування; - кут закручування вала. Тоді потенціальна енергія деформації вала. .

Максимальні динамічні напруження  . Звідси і . Оскільки 	WP2IP=WP2WP⋅d2=2WPd=2⋅πd316⋅d=πd28=F2,  маємо , .

Кінетична енергія маховика T0=Imω22; Im – полярний момент інерції маси маховика.; ; ,Q – маса і вага маховика; - кутова швидкість маховика.

14.2.3. Поперечний удар

Розглянемо поперечний удар, спричинений падінням вантажу на балку.

Якщо поперечний удар виникає при падінні вантажу, динамічний коефіцієнт Kg визначається як при поздовжньому ударі:

.

Статичне переміщення точки удару δCT=fCT=Qℓ348EI – для балки на двох опорах;

δCT=fCT=Qℓ33EI – для консольної балки.

Статичне напруження σCTmax=Qℓ4W – для балки на двох опорах; σCTmax=QℓW – для консольної балки .  Динамічне напруження .

Чим більша податливість балки, тим більшу (кінетичну) енергію удару вона може сприйняти при тих самих допустимих напруженнях.

14.3. Поняття про ударну в’язкість матеріалів

Опір матеріла ударному навантаженню характеризують ударною в’язкістю, що визначається при ударному згині зразка з надрізом на спеціальних маятникових копрах.

Типи зразків

|  | зразок з U-концентратором (зразок Менаже); |
| --- | --- |
|  | зразок з V-концентратором (зразок Шарпи); |
|  | зразок зT- концентратором (тріщиною). |

Згідно з державним стандартом можна використовувати зразки з меншим поперечним перерізом.

Концентратор типу T одержують при циклічному згині зразка з надрізом V.

Ударна в’язкість – це величина роботи, затраченої на руйнування зразка, віднесеної до площі його поперечного перерізу в зоні концентратора.

KC=KF0Джм2,

де K – робота   руйнування зразка (Дж); F0 – площа поперечного перерізу зразка в зоні концентратора м2. Для маятникових копрів 	K=Gh1−h2, де - вага маятника.

З врахуванням виду концентратора ударну в’язкість позначають: KCU,KCV,KCT, де U,V,T – вид концентратора.

На ударну в’язкість впливає температура, структура матеріалу. Сталі можуть мати однакові пластичні властивості при статичному навантаженні, але дуже різнитися ударною в’язкістю

У більшості чорних матеріалів зі зниженням температури зменшуються пластичність і ударна в’язкість. Випробовуючи зразки на ударну в’язкість з поступовим зниженням температури , визначають критичну температуру крихкості, при якій спостерігається різке падіння ударної  в’язкості. Нижче цієї температури матеріал стає непридатним для роботи.

Сталі, що працюють при динамічному навантаженні, повинні мати КС не менше 8⋅105−1⋅106Джм2.

Дані про ударну в’язкість матеріалу не можна використати безпосередньо в розрахунках на міцність, але вони дають змогу оцінити схильність матеріалу до крихкого руйнування і зробити вибір матеріалу для заданих умов роботи.