Лекція 32

Тема 16. Пружні коливання

16.1. Класифікація коливань

Коливання – розповсюджене явище в техніці.

Коливання бувають корисними (вібротранспорт, забивання паль, ущільнення ґрунтів, віброзубила, вібромолоти) і шкідливими (коливання різців, деталей машин, землетрус).

Коливання класифікують за різними ознаками.

За законом зміни коливної величини у часі :

1) періодичні – значення величини, що змінюється, повторюється через рівні проміжки часу (період Т):.f(t)=f(t+T);

2) неперіодичні – вказана умова не виконується.

Серед періодичних – найбільш розповсюджені гармонійні , що відбуваються за законом синуса або косинуса. Серед неперіодичних – затухаючі або зростаючі гармонійні коливання.

За силами, що діють під час коливань:

1) вільні (власні) коливання;

2) вимушені коливання;

Вільні коливання відбуваються під дією одних лише сил пружності системи. Система в початковий момент зовнішньою дією виводиться зі стану рівноваги, а потім коливається без взаємодії із зовнішнім середовищем.

Вимушені коливання відбуваються під дією зовнішніх сил, здебільшого періодичних.

Залежно від напрямку коливань відносно осі стержня розрізняють поздовжні, поперечні, крутильні і складні (згинально-крутильні, поздовжньо-крутильні тощо) коливання.

Пружні системи поділяються за числом ступенів вільності , що визначаються числом координат, які описують положення мас системи у будь-який момент часу.

16.2. Вільні гармонічні коливання системи з одним ступенем вільності

16.2.1. Поздовжні коливання

Розглянемо вільні (власні) поздовжні коливання системи, що складається з прямого стержня довжиною ℓ  і закріпленого на  кінці вантажу вагою Q і масою m.

Позначимо :δCT – статичне видовження стержня, спричинене вантажем Q.

За законом Гука δCT=QℓEF=QC, де C– коефіцієнт жорсткості стержня, звідсиC=EFℓ; Q=CδCT.

У довільний момент часу на вантаж діють сила ваги Q, сила пружності стержня C(δCT+x) і сила інерції – Qgd2xdt2 d2xdt2<0.

Сила інерції завжди направлена від положення статичної рівноваги до положення, що займає тіло в розглядуваний момент часу (зі знаком мінус)

Згідно з принципом Д’Аламбера.

C(δCT+x)−Q−Qgd2xdt2=0;

.  Позначимо CQg=ω2     (16.1)

Одержимо  диференційне рівняння вільних коливань    d2xdt2+ω2x=0. 		    (16.2)

Розв”язком рівняння є   x=A1cosωt+B1sinωt.

Вводячи замість сталих A1 і B1 нові сталі A і ϕ, поклавши A1=Asinϕ, B1=Acosϕ, одержимо рівняння гармонічних коливань x=Asinωt+ϕ,

де А – амплітуда коливань;.

ω – колова частота (число коливань за 2π сек);

ϕ – початкова фаза .

З рівняння (16.1),  враховуючи, що , маємо:

ω=gδCT; ω=Cm ,     				   (16.3)

Період коливань ,  секундна частота f=1T=ω2πГц.

16.2.2. Поперечні коливання

Розглянемо коливання системи, що складається з балки і закріпленої на ній зосередженої маси, вага якої .

Формули (16.3) для визначення колової частоти власних коливань справедливі і для поперечних коливань.

Колова частота  ω=gδCT, де статичне переміщення центра ваги маси δCT=Qℓ33EI - для консольної балки; δCT=Qℓ348EI - для балки на двох опорах.

Колову частоту можна розрахувати також за формулою ω=Cm , де коефіцієнт поперечної жорсткості балки C=3EIℓ3 - для консольної балки; C=48EIℓ3 - для балки на двох опорах.

16.2.3. Крутильні коливання

Розглянемо коливання системи, що складається  із стержня, до якого прикріплено диск.

Крутильна жорсткість стержня CK=MKPϕ=GIPℓ, де-

полярний момент інерції перерізу, а - довжина стержня.

Момент інерції мас диска .

На диск діє крутильний момент зі сторони стержня - .

Прикладаючи до диска момент сил інерції - , одержимо динамічне рівняння рівноваги Imϕ+CKϕ=0 . Позначившиϖ2=CKIm, отримаємо диференційне рівняння коливань        ϕ+ω2ϕ=0,  розв’язок якого має вигляд         ϕ=Acosωt+Bsinωt.

Колова частота ω=CKIm, період T=2πω.

16.3. Вимушені коливання системи з в’язким демпфуванням

Розглянемо коливання вантажу, підвішеного на стержні у якомусь рідкому середовищі, причому сила опору при коливанні пропорційна швидкості руху:, α – коефіцієнт опору. Сила  направлена протилежно переміщенню.

При відхиленні вантажу на відстань  від положення рівноваги на нього діють сили: сила ваги; сила пружності стержня ; сила опору; зовнішня періодична сила . Прикладаючи силу інерції маси , запишемо умову динамічної рівноваги вантажу:

CδCT+x+αx=Q−Qgx+Pcospt;

Qgx+αx+Cx+qcospt.

Позначимо:αgQ=2n; ; PgQ=q; де n – коефіцієнт демпфування (гасіння) ,  - власна частота коливань.

Диференційне рівняння коливань прийме вигляд

x+2nx+ω2x=qsinpt					(16.4)

Загальний розв’язок рівняння складається з розв’язку однорідного рівняння.

x=e−ntAsinω1t+Bcosω1t,

який характеризує вільні затухаючі коливання з частотою , і окремого розв’язку неоднорідного рівняння

x=Ksinpt+Lcospt,				    (16.5)

який характеризує вимушені коливання.

Зробимо заміну: L=Usinϕ; K=Ucosϕ.  Підставляючи в (16.5), одержимо

.

Амплітуда вимушених коливань U2=K2+L2. Визначимо K і L, підставивши :

K=qω2−p2ω2−p22+4p2n2; L=−2qpnω2−p22+4p2n2.

Тоді U2=q2ω2−p22+4q2p2n2ω2−p22+4p2n22=q2ω2−p22+4p2n2ω2−p22+4p2n22;

U=qω2−p22+4p2n2;  U=qω211−p2ω22+4p2n2ω4.

Величина - статичне переміщення центра ваги вантажу від дії амплітудного значення збуджувальної сили  - . Введемо поняття коефіцієнта зростання амплітуди коливань

β=11−p2ω22+4p2n2ω4   γ=2nω – коефіцієнт затухання.	β=11−p2ω22+p2γ2ω2

В результаті амплітуда вимушених коливань    U=βδCTЗБ

Графіки залежності  при різних значеннях називаються резонансними кривими. Коли , при , а значить ( явище резонансу). Коли ,  досягає обмежених значень і максимум зміщується вліво зі збільшенням γ. Максимум  маємо  при Pω=1−0,5γ2.

При Pω=1 β=1γ.

Лекція 33

16.4. Критична швидкість обертання вала

Вали при певному значенні частоти обертання nобхв стають динамічно нестійкими. Розглянемо вал на двох опорах.

Для того щоб вияснити, чи являється стан стійким, дамо йому деяке відхилення  центр ваги описує коло радіусом .

На диск діє відцентрова сила інерції і сила пружності , де - маса диска; С – жорсткість вала на згин. Якщо диск знаходиться посередині вала,

; .

При T<P – обертання стійке, вал намагається повернутися у вихідне положення.

При T=P – прогини можуть необмежено зростати. При будь-якому відхиленому положенні T=P, тому що обидві сили пропорційні .

Визначимо частину обертання ωK вала, при якій наступає рівність  :

ωK=Cm; nK=30ωKπ обхв.

Частота, при якій наступає рівність T=W, називається критичною.

Критична частота обертання вала ωK дорівнює коловій частоті вільних поперечних коливань вала.

ωK=Cm=gδCT .

Не рекомендується працювати в інтервалі0,7nKP≤nP≤1,5nKP

nP – робоче число обертів.

16.4.1. Врахування впливу початкового ексцентриситету центра ваги диска.

Позначимо: - ексцентриситет центра мас диска.

Відцентрова сила інерції .

Сила пружності .

Критичний стан:  . Звідси;

.

При ω→ωK; .

В реальних системах внаслідок демпфування коливань   має скінченну величину.

При ω>ωK . В цьому випадку і e протилежно направлені. В результаті маємо . Звідси

.

При ; .

16.5. Визначення напружень і розрахунок на міцність при коливаннях

Одна із основних задач розрахунку – перевірка на резонанс. Для цього необхідно визначити власні частоти коливання системи з метою уникнення можливості резонансного режиму. Для «відстройки» від резонансу змінюють жорсткість, або масу системи. При конструюванні машин ставиться вимога, щоб , тобто щоб частота власних коливань відрізнялась від частоти вимушених коливань на 30%.

Друга задача – визначення напружень і перевірка на міцність.

С -- коефіцієнт жорсткості балки;

δCT – статичне переміщення від дії ваги Q прикріпленої маси, ;

U	– амплітуда вимушених коливань.

Динамічне переміщення  .   Оскільки U=βδCTЗБ,

де β – коефіцієнт зростання  амплітуди коливань;

δCTЗБ – статичне переміщення від дії амплітудного значення збуджувальної сили P, ;

.

Тут – динамічний коефіцієнт.

В лінійних системах напруження пропорційне переміщенням. Тому можемо записати вирази для динамічного напруження у вигляді:

;  ;   .

Тут  – динамічне напруження;

σCT – статичне напруження від дії ваги Q;

σa – амплітуда напружень (відповідає U).

При короткочасних коливаннях  проводиться перевірка на статичну міцність:

При довготривалих коливаннях проводять розрахунок на витривалість, приймаючи, що середнє напруження , а амплітуда напружень .

Порядок визначення напруження і розрахунку на міцність при коливаннях:

1. Визначають статичне переміщення точки підвісу маси від дії її ваги Q−δCT.

2. Визначають  максимальне статичне напруження σCT від дії  сили Q.

3. Обчислюють частоту власних коливань системи ω=gδCT.

4. Обчислюють коефіцієнт зростання  амплітуди коливань

β=11−p2ω22+p2γ2ω2, де - частота збуджувальної сили;  - коефіцієнт затухання коливань (характеристика системи).

5. Визначають максимальне динамічне переміщення (за необхідністю, наприклад для розрахунку на жорсткість)

.

6. Перевіряють на статичну міцність

.

7. Розраховують на витривалість при ; .