Лекція 34

Тема 17. Оболонки та товстостінні циліндри

17.1. Розрахунок осесиметричних тонкостінних оболонок

В різних галузях техніки широко використовуються деталі і елементи конструкцій, які можна віднести до тонкостінних оболонок. Це резервуари для зберігання нафти, повітряні і газові балони, куполи будинків, корпуси ракет тощо.

17.1.1. Визначення напружень

Розглянемо резервуар, що представляє собою осесиметричну оболонку з товщиною стінки , навантажену внутрішнім тиском .

Меридіональні перерізи оболонки представляють собою плавні криві без зламів. Перерізи, перпендикулярні осі, – кола. Край оболонки закріплено так, що в перерізі діють тільки нормальні напруження.

Зі стінки резервуара виділимо елемент ABCD двома площинами, що проходять через меридіани, і двома конічними поверхнями, що пересікають оболонку вздовж паралелей AB, CD.

Позначимо:

OO1 – нормаль до елемента.;

O– центр елемента;

ρm,ρt – радіуси кривизни оболонки в меридіональному і тангенціальному напрямках.

Прикладемо до елемента зовнішні і внутрішні сили і запишемо рівняння рівноваги: сума проекцій сил на нормаль O1O дорівнює нулю:

.

Для малих кутів sindϕm2=dϕm2; sindϕt2=dϕt2;  dϕm=dSmρm; dϕt=dStρt.

Звідси

Поділивши на hdSmdSt, одержимо рівняння Лапласа

σtρt+σmρm=Ph 					 (17.1)

Рівняння містить два невідомих σt,σm.

Меридіональні напруження знаходять з умови рівноваги частини оболонки.

Розглянемо частину оболонки, відсічену конічною поверхнею, нормальною до поверхні оболонки, в якій міститься рідина під тиском. Позначимо:

α	– кут нахилу меридіональної кривої  до осі оболонки в точці, де визначаються; напруження;

- вага розглядуваної частини оболонки і рідини, що в ній міститься;

- радіус оболонки , де визначаємо напруження.

Запишемо умову рівноваги як суму проекцій усіх сил на вісь:   Звідси:

(17.2)

Без урахування ваги оболонки і рідини

.					(17.3)

Це рівняння ще називають рівнянням зони. Оскільки оболонка тонка, то в формули для напружень можна підставляти зовнішні, внутрішні або середні радіуси..

17.1.2. Розрахунок оболонок на міцність

Напруженняσm,σt є головними, оскільки в перерізах оболонки, де вони діють, в силу симетрії відсутні дотичні напруження. Третє напруження σr змінюється від 0  на зовнішній поверхні оболонки до  на внутрішній, але воно набагато менше  σm і σt, тому ним нехтують і вважають, що оболонка знаходиться в умовах плоского напруженого стану.

Головні напруження:

Умови міцності за 3-ю і 4-ю теоріями:

σеквIV=σm2+σt2−σmσt≤σ

17.1.3. Окремі випадки

а) Сферичний резервуар під тиском ρ

.Внаслідок симетріїρm=ρt=R ; σm=σt=σ.

Підставляючи в рівняння (17.1), одержимо

2σR=ph;  звідси  σ=pR2h

Головні напруження: σ1=σ2=pR2h;σ3=0

Умови міцності:

σеквIII=σ1−σ3=pR2h≤σ;σеквIV=σ12+σ22−σ1σ2=pR2h≤σ

б) Циліндричний резервуар під тиском p

Радіуси кривизни:

ρm=∞;ρt=R

Рівняння Лапласа

σm∞+σtR=ph, звідси   σt=pRh

Меридіональні напруження знайдемо з умови рівноваги частини оболонки:

σm=pR2h    Це значення можна  також одержати з рівняння (17.3) при α=0.

Як видно для циліндричної оболонки σt=2σm , що пояснює руйнування труб вздовж твірної.

Формули справедливі для центральної частини резервуара. В точках біля днищ одержимо невірні результати.

Головні напруження:

σ1=σt; σ=σm; σз=0.

Умови міцності:

σеквIII=σ1−σ3=σt=pRh≤σ;

За 3-ю теорією для циліндричного резервуара еквівалентні напруження в 2p більші, чим для сферичного з таким же радіусом і товщиною стінки, тобто сферичний резервуар може витримати в 2 рази більший тиск.

в) Конічний резервуар, наповнений рідиною

Радіуси кривизни:

Тиск рідини на рівні      ;

ρ – густина рідини;

g – прискорення земного тяжіння.

Рівняння Лапласа

Для знаходження σm складемо додаткове рівняння рівноваги. Меридіональні зусилля в конічній оболонці врівноважуються рівнодійною тиску рідини, яка перебуває вище перерізу на висоті y, і вагою рідини, що знаходиться нижче цього перерізу.

Y=0 : 2πxhσmcosθ=πx2ρgH1−y+13πx2yρg. Враховуючи щоx=y⋅tgθ; одержимо σm=ρg⋅tgθ2hcosθyH1−23y.

Лекція 35

17.2. Розрахунок товстостінних циліндрів. Задача Ляме

Циліндр вважається товстостінним, якщо δ>110RC (δ – товщина стінки, RC – середній радіус).

17.2.1. Визначення напружень в товстостінних циліндрах

Розглянемо циліндр, навантажений внутрішнім p1 і зовнішнім p2 тиском.

Двома перерізами, перпендикулярними до осі циліндра, виділимо з циліндра кільце, висотою рівній одиниці. З кільця виділимо малий елемент abcd.

Внаслідок симетрії грані елемента не будуть перекошуватися, на них не діють τ. Тобто грані елемента є головними площадками, на яких діють нормальні напруження:

σr – радіальні напруження;

σθ – тангенціальні напруження.

Визначення напружень є статично невизначною задачою.

Статичний бік задачі.

Рівняння рівноваги елемента:

Y=0 – виконується тотожно.

X=0:

Оскільки  sindθ2≈dθ2 , маємо    rσ2+σ2dr+rσ2+dσrdrнехтуємо−σ2r−σθdr=0;

rdσ2dr+σ2−σθ=0 						(17.4)

Геометричний бік задачі.

Розглянемо деформацію виділеного елемента

Вихідний розмір – dr

Абсолютне видовження – du

Відносна радіальна деформаціяεr=dudr.

Вихідна довжина елемента на радіусі r – rdθ.

Довжина після деформації r+udθ.

Абсолютне видовження r+udθ−rdθ=udθ

Відносна тангенціальна деформаціяεθ=udθrdθ=ur.

Таким чином,  геометричні рівняння мають вигляд:    εr=dudr; εθ=ur 		(17.5)

Фізичний бік задачі

Закон Гука:

(17.6)

Синтез

Розв”язуємо систему рівнянь (17.4)-(17.6).

σr=E1−μ2dudr+μurσθ=E1−μ2ur+μdudr 						(17.7)

d2udr2+1rdudr−ur2=0 	.					(17.8)

Представимо рівняння (17.8) у виглядіddr1rdurdr=0 і проінтегруємо ліву і праву частину:

1rdurdr=C; durdr=Cr.  Інтегруючи ще раз, одержимо   Cr=Cr22+B;  									    (17.9)

:

σr=E1−μ21+μA−1−μr2Bσθ=E1−μ21+μA+1−μr2B 							(17.10)

Сталі інтегрування А і В знаходимо з умов на внутрішній і зовнішній поверхнях циліндра.

При r=r1;σr=−p1r=r2;σr=−p2 								(17.11)

Підставляємо (17.11) в (17.10) (перше рівняння):

−p1=E1−μ21+μA−1−μr12B

Розв”язуючи систему, одержимо:

A=1−μEr12p1−r22p2r22−r12; B=1+μEr12r22p1−p2r22−r12 					(17.12)

Підставляючи (17.12) в (17.9) і (17.10), одержимо:

u=1−μEr12p1−r22p2r22−r12⋅r+1+μEr12r22p1−p2r22−r12⋅1rσr=r12p1−r22p2r22−r12−r12r22p1−p2r22−r12⋅1r2σθ=r12p1−r22p2r22−r12+r12r22p1−p2r22−r12⋅1r2 				(17.13)

Це є формули Ляме.

В формулах r – радіус точки, в якій знаходимо u,σr,σθ

Напруження, що діє вздовж осі σZ=0

Деформації в будь- якій точці циліндра. знаходимо за законом Гука (17.6).

Осьова деформація  .

З формул (17.13) випливає, що. Звідси в усіх точках перерізуεZ=const, тобто перерізи при деформації  циліндра залишаються плоскими.

Якщо навантажити циліндр поздовжньою силою N, тоді виникне σZ=Nπr22−r12.

В циліндрі з днищами, навантаженому внутрішнім тиском,  .

Наведені формули справедливі для перерізів достатньо віддалених від днищ.

17.2.2. Окремі випадки

1.Циліндр навантажений тільки внутрішнім тиском.

p1=p,p2=0

(17.14)

На внутрішній поверхні r=r1

σr=−p;

σθ=r12+r22r22−r12p;    r1r2=k;

σθ=1+k21−k2p.

На зовнішній поверхні r=r2

σr=0;

σθ=2r12r22−r12p; σθ=2k21−k2p.

Небезпечна точка лежить на внутрішній поверхні – т.А.

Головні напруження: .

Умова міцності за 3-ю теорією

σеквIII=σ1−σ3≤σ;

.				(17.15)

При необмеженому збільшенні зовнішнього радіуса r2→∞; k→0; σеквIII=2p≤σ ;    p≤σ2 σθ=p;σr=−p, тобто міцність циліндра обмежена.

2. Циліндр навантажений тільки зовнішнім тиском.

.

(17.16)

На внутрішній поверхні r=r:

σr=0;

σθ=−2r22r22−r12p=−21−K2p.

На зовнішній поверхні r=r:

σr=r12−r22r22−r12p=−p;

.

Небезпечна точка лежить на внутрішній поверхні труби.

Головні напруження:  .

Умова міцності за 3-ю теорією

σеквIII=σ1−σ3=−σθ≤σ;

σеквIII=21−k2p≤σ					(17.17)

Таким чином, як при внутрішньому, так і при зовнішньому тиску небезпечні точки лежать на внутрішній поверхні циліндра і умова міцності має однаковий вираз (17.17).